Задания для подготовки к контрольной работе по теме

«Электромагнитные колебания»

1. В каких пределах должна изменяться индуктивность катушки колебательного контура, чтобы в контуре происходили колебания с частотой от 400 Гц до 500 Гц? Ёмкость конденсатора 10 мкФ.

2. Заряженный конденсатор замкнули на катушку индуктивности. Через какую часть периода T после подключения энергия в конденсаторе будет равна энергии в катушке индуктивности?

3. В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялась сила тока в контуре с течением времени.

| t, 10-6 с | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | 0,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,0 | -2,2 | -3,0 | -2,2 | 0,0 | 2,2 |

Выберите два верных утверждения о процессе, происходящем в контуре.
1) В момент t = 2⋅10–6 c напряжение на конденсаторе минимально.
2) Период колебаний энергии магнитного поля катушки равен 4⋅10–6 c.
3) Частота колебаний равна 25 кГц.
4) В момент t = 4⋅10–6 c заряд конденсатора равен 0.
5) В момент t = 4⋅10–6 c энергия магнитного поля катушки максимальна.

4. В идеальном колебательном контуре происходят электромагнитные колебания с периодом Т = 6· с. Амплитуда колебаний силы тока Im = 5 мА. В некоторый момент времени сила тока в контуре I = 3 мА. Определите величину заряда в этот момент времени.

5. Замкнутый контур из тонкой проволоки помещён в магнитное поле. Плоскость контура перпендикулярна вектору магнитной индукции поля. Площадь контура S = 2· . В контуре возникают колебания тока с амплитудой Im = 35 мА, если магнитная индукция поля меняется с течением времени в соответствии с формулой B = acos(bt), где а = 6· Тл, b = 3500 . Чему равно электрическое сопротивление контура R?

6. Электрический паяльник мощностью N1 = 50 Вт рассчитан на включение в сеть переменного напряжения U1 = 127 В. Какая мощность N2 будет выделяться в паяльнике, если его включить в сеть переменного напряжения U2 = 220 В последовательно с идеальным диодом? Сопротивление диода при прямом направлении тока считать равным нулю, при обратном – бесконечности. Сопротивление паяльника постоянно.

7. К клеммам 1 и 2 приложено напряжение U = 220 В, сопротивления резисторов R1 = R2 = R3 = 200 Ом. Параллельно резистору R1 включен идеальный диод D (см. рис.). Какая мощность N выделяется в цепи переменного тока?

Ответы:

1. От 16 мГн до 10 мГн.

2. Через Т/8.

3. 1 и 2.

4. 12 мкКл.

5. 1,2 Ом.

6. 75 Вт.

7. 423,5 Вт.