Избранные задачи по теме «Конденсаторы» (продолжение)

1. В цепи, схема которой изображена на рисунке, вначале замыкают ключ К1, а затем, спустя длительное время, ключ К2. Какой заряд и в каком направлении протечёт после этого через ключ К2, если R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, С1 = 1 мкФ, С2 = 2 мкФ, ε = 10 В? Источник считайте идеальным.

2. Два конденсатора, заряженные до одного и того же напряжения, имеют энергии 1 мДж и 3 мДж. Разноимённо заряженные обкладки конденсаторов соединили с помощью двух проводников. Какая энергия выделилась в проводниках при разрядке конденсаторов?

3. Два воздушных конденсатора, емкость каждого из которых C = 3 мкФ, соединены параллельно между собой и заряжены до напряжения U0 = 150 В. Каким будет напряжение U на конденсаторах и заряды q1 и q2 на них, если пространство между обкладками второго конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε = 2?

4. Определите, какой заряд q пройдет через гальванометр G при замыкании ключа K (см. рисунок). Значение ЭДС ε и емкости конденсаторов C заданы.

Ответы:

1. 8 мкКл, справа налево.

2. 3 мДж.

3. U = 100 В; q1  = 300 мкКл; q2 = 600 мкКл.

4. q = Cε.